Сделать конструктор сценариев для стройки, где пользователь может в любой комбинации использовать:

- Источник видео: наши камеры или универсальный шлюз

- Режим получения: видеопоток или снапшоты (шлюз пока только снапшоты, мы умеем оба режима)

- Тип детекции: наши CV, CV из шлюза, мультимодальная LLM

Внутри сценария детекторы вызывают друг друга:

- CV нашёл → LLM уточнила

- LLM поняла контекст → CV уточнил

Результат — карточка нарушения на подтверждение пользователю.

### Кейс 1. Источник — наши камеры

#### 1А. Детекция — только наши CV или LLM

Пример (поток/снапшоты). Камера на стройке. Наш CV детектор СИЗ находит человека без каски. Карточка «Человек без каски».

Пример (снапшот). Камера по запросу отдаёт кадр раз в n минут. Наш LLM детектор мусора находит завал. Карточка «Захламление».

#### 1Б. Детекция — наши CV + наша LLM (LLM уточняет результат CV)

Пример (поток). Наш CV нашёл человека без каски (уверенность 0.6). LLM анализирует кадр: человек на стройке? Да → карточка «Человек без каски».

#### 1В. Детекция — наша LLM + наши CV (LLM вызывает CV для уточнения)

Пример (поток). LLM анализирует кадры. Видит, что рабочие собрались у опалубки. LLM понимает: сейчас начнётся заливка — вызывает наш CV детектор правильности установки опалубки. CV фиксирует ошибку → карточка «Нарушение при установки опалубки».

#### 1Г. Детекция — CV из шлюза + наша LLM (LLM уточняет результат CV)

Пример (снапшот). Наша камера делает снапшот, отправляем его в шлюз на детектор опасного сближения. Шлюз возвращает 0.75. LLM анализирует тот же снапшот: это штатная работа крановщика или реальная угроза? Если реальная → карточка «Опасное сближение».

#### 1Е. Детекция — CV из шлюза + наша LLM + наши CV (LLM вызывает наш CV для уточнения)

Пример (снапшот). Наша камера делает снапшот, шлюз вернул вероятность пожара 0.7. LLM сомневается — вызывает наш CV детектор дыма на том же снапшоте. Наш CV подтверждает 0.95 → карточка «Возгорание».

### Кейс 2. Источник — универсальный шлюз (пока только снапшоты)

#### 2А. Детекция — только CV из шлюза

Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «открытый люк». Карточка «Открытый люк».

#### 2Б. Детекция — CV из шлюза + наша LLM (LLM уточняет)

Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «человек в опасной зоне». LLM анализирует снапшот: действительно ли это опасная зона? Да → карточка «Человек в опасной зоне».

#### 2В. Детекция — CV из шлюза + наша LLM + наши CV (LLM вызывает наши CV для уточнения)

Пример. Шлюз прислал снапшот + детекцию «возможное возгорание» (0.6). LLM сомневается — отправляет тот же снапшот в наш CV детектор дыма. Наш CV говорит 0.9 → карточка «Возгорание».

#### 2Г. Детекция — только наша LLM (без CV)

Пример. Шлюз присылает снапшоты раз в 10 минут. LLM анализирует каждый и ищет по описанию: «мусор навалом, техника не движется». Находит → карточка «Стройка стоит, возможен простой».

### Кейс 3. Смешанные источники (наши камеры + шлюз в одном сценарии)

#### 3А. Разные источники, LLM сводит результаты

Пример.

- Наша камера (поток) → наш CV детектор груза на кране.

- Шлюз (снапшоты с въезда) → детектор номеров машин.

- LLM собирает: кран активен, заехало 3 бетоновоза → карточка «Идёт заливка, проверьте качество».

#### 3Б. Наша камера → наш CV → LLM решает отправить снапшот в шлюз для верификации

Пример. Наш CV детектор на потоке показал: экскаватор слишком близко к траншее (0.65). LLM не уверен — вырезает снапшот, отправляет в шлюз на детектор крена техники. Шлюз отвечает: крен 15°, опасно. Карточка «Риск опрокидывания».

#### 3Г. Цикл: CV нашёл → LLM уточнила → CV уточнил (источник может быть любым)

Пример.

- Шлюз прислал снапшот + CV нашёл вероятность пожара 0.7.

- LLM анализирует: похоже на дым, но мешает пыль.

- Наш CV детектор дыма на том же снапшоте подтверждает 0.95 → карточка «Возгорание».

## 3. Таблица «Есть и нужно»

| Что есть сейчас | Что нужно добавить |
| --- | --- |
| Редактор сценариев (Node-RED) | Выбор источника: наши камеры или шлюз |
| Подключение к нашим камерам (видеопоток) | Выбор режима для наших камер: поток или снапшоты |
| Загрузка своих CV-моделей | Блок вызова LLM с передачей кадра |
| Сценарии из последовательных CV | Блок вызова CV из шлюза (ID детектора + гиперпараметры) |
| — | Сценарии: CV → LLM (уточнение результата) |
| — | Сценарии: LLM → CV (LLM вызывает CV для уточнения) |
| — | Сценарии: CV → LLM → CV (цикл уточнения) |
| — | LLM как самостоятельный детектор |
| ? | Смешивание источников (наши камеры + шлюз) в одном сценарии |
| — | Карточка нарушения как выход сценария (текст + кадр) |